BẢNG QUY HOẠCH IP TĨNH, IP ĐỘNG VÀ CÁC VLAN TRONG CISCO

Hệ thống mạng Doanh nghiệp (Cisco Packet Tracer - 2 Tòa nhà, 30 VLANs)

NGUYÊN TẮC QUY HOẠCH IP:
• IP TĨNH (Static): Gateway (.1), Router WAN, Firewall, Core Switch, ToR Switch, Switch Access, Toàn bộ Máy chủ MDF A-202 (VLAN 10), Camera/Cửa (VLAN 12), Máy in mạng (.5), PC giám sát SOC (VLAN 44).
• IP ĐỘNG (DHCP): Toàn bộ PC/Laptop nhân viên các phòng ban (.50 - .240), Điện thoại IP Cisco 7841 (VLAN 200/210 kèm DHCP Option 150), Thiết bị khách Guest Wi-Fi (172.16.x.x).
• DHCP Server tập trung: 192.168.10.13 (VLAN 10) | Relay Agent: Cấu hình "ip helper-address 192.168.10.13" trên từng Interface SVI Core Switch.

| VLAN ID | Tên VLAN & Khu Vực | Dải Subnet / Gateway | Thiết bị & IP TĨNH (Static) | Thiết bị & IP ĐỘNG (DHCP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 2 | Network_Mgmt (Quản trị mạng) | 192.168.2.0/24 GW: 192.168.2.1 | 100% IP TĨNH: • Core Switch: .1 • ToR Switch: .2, .3 • Switch Access: .11 - .35 • Wi-Fi AP: .51 - .75 • OOB Admin: .200 • FortiGate: .254 | Không dùng DHCP (Cố định toàn bộ thiết bị mạng) |
| VLAN 10 | Server_Farm (Data Center MDF) | 192.168.10.0/24 GW: 192.168.10.1 | 100% IP TĨNH: • DC01/DC02: .10, .11 • NMS Zabbix: .12 • DHCP Server: .13 • RADIUS/NAC: .14 • UniFi Ctrl: .15 • IP-PBX SIP: .16 • Camera VMS: .17 • Cửa ZKBio: .18 • Web/Mail/DB: .20 - .31 • SIEM/K8s: .40 - .82 | Không dùng DHCP (Cố định toàn bộ Server) |
| VLAN 11 | Security_Guard (Bảo vệ A-102) | 192.168.11.0/24 GW: 192.168.11.1 | • Gateway: .1 • Máy in mạng: .5 | • 2 PC Bảo vệ: 192.168.11.50 - .240 (DHCP Relay .10.13) |
| VLAN 12 | Security_IoT (Cam & Cửa) | 192.168.12.0/24 GW: 192.168.12.1 | • 26 Camera IP: .11 - .36 • 13 Bộ đk cửa: .51 - .63 • Gateway: .1 | Dự phòng / Không dùng (100% Tĩnh cho an ninh) |
| VLAN 21 | Lab_RD (Nghiên cứu A-201) | 192.168.21.0/24 GW: 192.168.21.1 | • Gateway: .1 • Máy in mạng: .5 | • 8 PC R&D: 192.168.21.50 - .240 |
| VLAN 23 | IT_Helpdesk (Hỗ trợ IT A-203) | 192.168.23.0/24 GW: 192.168.23.1 | • Gateway: .1 • Máy in mạng: .5 | • 6 PC IT Helpdesk: 192.168.23.50 - .240 |
| VLAN 31 | Backend_Dev (Lập trình A-301) | 192.168.31.0/24 GW: 192.168.31.1 | • Gateway: .1 • Máy in mạng: .5 | • 12 PC Backend: 192.168.31.50 - .240 |
| VLAN 32 | Data_Engineer (Dữ liệu A-302) | 192.168.32.0/24 GW: 192.168.32.1 | • Gateway: .1 • Máy in mạng: .5 | • 8 PC Data Engineer: 192.168.32.50 - .240 |
| VLAN 33 | Frontend_Dev (Giao diện A-303) | 192.168.33.0/24 GW: 192.168.33.1 | • Gateway: .1 • Máy in mạng: .5 | • 10 PC Frontend: 192.168.33.50 - .240 |
| VLAN 41 | QA_Tester (Kiểm thử A-401) | 192.168.41.0/24 GW: 192.168.41.1 | • Gateway: .1 • Máy in mạng: .5 | • 10 PC Tester: 192.168.41.50 - .240 |
| VLAN 42 | UI_UX_Design (Thiết kế A-402) | 192.168.42.0/24 GW: 192.168.42.1 | • Gateway: .1 • Máy in mạng: .5 | • 8 PC UI/UX: 192.168.42.50 - .240 |
| VLAN 43 | DevOps_Admin (Vận hành A-403) | 192.168.43.0/24 GW: 192.168.43.1 | • Gateway: .1 • Máy in mạng: .5 | • 6 PC DevOps: 192.168.43.50 - .240 |
| VLAN 44 | NOC_SOC_Team (Giám sát A-404) | 192.168.44.0/24 GW: 192.168.44.1 | 100% IP TĨNH: • Gateway: .1 • 4 PC SOC: .11 - .14 • Máy in mạng: .5 | Không dùng DHCP (Cố định máy trạm giám sát) |
| VLAN 51 | Product_Mgmt (Sản phẩm A-501) | 192.168.51.0/24 GW: 192.168.51.1 | • Gateway: .1 • Máy in mạng: .5 | • 8 PC Product: 192.168.51.50 - .240 |
| VLAN 52 | Executive_BOD (Lãnh đạo A-502) | 192.168.52.0/24 GW: 192.168.52.1 | • Gateway: .1 • Máy in VIP: .5 | • Laptop CEO & CTO (DHCP / Reservation .50 - .240) |
| VLAN 53 | Meeting_BOD (Phòng họp A-503) | 192.168.53.0/24 GW: 192.168.53.1 | • Gateway: .1 | • Laptop / Thiết bị họp: 192.168.53.50 - .240 |
| VLAN 121 | Sales_Team (Kinh doanh B-201) | 192.168.121.0/24 GW: 192.168.121.1 | • Gateway: .1 • Máy in mạng: .5 | • 14 PC Sales: 192.168.121.50 - .240 |
| VLAN 122 | Marketing_Team (Tiếp thị B-202) | 192.168.122.0/24 GW: 192.168.122.1 | • Gateway: .1 • Máy in mạng: .5 | • 10 PC Marketing: 192.168.122.50 - .240 |
| VLAN 131 | HR_Admin (Nhân sự B-301) | 192.168.131.0/24 GW: 192.168.131.1 | • Gateway: .1 • Máy in mạng: .5 | • 6 PC HR: 192.168.131.50 - .240 |
| VLAN 132 | Accounting_Fin (Kế toán B-302) | 192.168.132.0/24 GW: 192.168.132.1 | • Gateway: .1 • Máy in mạng: .5 | • 8 PC Kế toán: 192.168.132.50 - .240 |
| VLAN 133 | Legal_Admin (Pháp chế B-303) | 192.168.133.0/24 GW: 192.168.133.1 | • Gateway: .1 • Máy in mạng: .5 | • 4 PC Pháp chế: 192.168.133.50 - .240 |
| VLAN 134 | Customer_Care (CSKH B-304) | 192.168.134.0/24 GW: 192.168.134.1 | • Gateway: .1 • Máy in mạng: .5 | • 12 PC CSKH: 192.168.134.50 - .240 |
| VLAN 141 | Project_PM_BA (Dự án B-401) | 192.168.141.0/24 GW: 192.168.141.1 | • Gateway: .1 • Máy in mạng: .5 | • 8 PC PM/BA: 192.168.141.50 - .240 |
| VLAN 142 | Training_Room (Đào tạo B-402) | 192.168.142.0/24 GW: 192.168.142.1 | • Gateway: .1 • Máy in mạng: .5 | • 6 PC Học viên: 192.168.142.50 - .240 |
| VLAN 100 | Guest_Lobby_A (Sảnh A-101) | 172.16.100.0/24 GW: 172.16.100.1 | • Gateway: .1 | • Khách vãng lai: 172.16.100.50 - .250 (DHCP 2h) |
| VLAN 110 | Guest_Lobby_B (Sảnh B-101) | 172.16.110.0/24 GW: 172.16.110.1 | • Gateway: .1 | • Khách vãng lai: 172.16.110.50 - .250 (DHCP 2h) |
| VLAN 111 | Guest_Meeting_B (Phòng họp B-102) | 172.16.111.0/24 GW: 172.16.111.1 | • Gateway: .1 | • Khách đối tác: 172.16.111.50 - .250 (DHCP 2h) |
| VLAN 143 | Canteen_Staff (Căn tin B-403) | 172.16.143.0/24 GW: 172.16.143.1 | • Gateway: .1 | • Thiết bị di động căn tin: 172.16.143.50 - .250 (DHCP 4h) |
| VLAN 200 | Voice_VoIP_A (Điện thoại Tòa A) | 192.168.200.0/24 GW: 192.168.200.1 | • Gateway: .1 | • 14 Điện thoại IP Cisco 7841: 192.168.200.50 - .240 (DHCP cấp kèm Option 150) |
| VLAN 210 | Voice_VoIP_B (Điện thoại Tòa B) | 192.168.210.0/24 GW: 192.168.210.1 | • Gateway: .1 | • 13 Điện thoại IP Cisco 7841: 192.168.210.50 - .240 (DHCP cấp kèm Option 150) |