# Cấu hình ACL trên Cisco ASA nhằm ngăn chặn lưu lượng tấn công DDOS

Báo cáo tiến độ – Mô phỏng chặn máy tấn công (172.16.100.2) truy cập máy chủ (192.168.10.12), đồng thời vẫn cho phép người dùng hợp lệ (192.168.45.2) truy cập web.

## 1. Mục tiêu

- Sử dụng Access Control List (ACL) trên thiết bị Cisco ASA Firewall để kiểm soát lưu lượng mạng.

- Chặn các gói tin từ máy tính mô phỏng tấn công có địa chỉ IP 172.16.100.2 đến máy chủ nội bộ 192.168.10.12.

- Đồng thời duy trì quyền truy cập dịch vụ web của người dùng hợp lệ (192.168.45.2).

## 2. Sơ đồ mô hình mạng

| Thành phần | Địa chỉ IP | Vùng / Vai trò |
| --- | --- | --- |
| PC44 (người dùng hợp lệ) | 192.168.45.2 | Outside (192.168.45.1) |
| PC Bot DDoS (máy tấn công) | 172.16.100.2 | Outside (172.16.100.1) |
| Cisco ASA Firewall | - Mạng outside: 10.255.0.2/30 - Mạng inside: 10.255.0.6/30 | Thiết bị lọc lưu lượng giữa Outside và Inside |
| Server (web) | 192.168.10.12 | Inside (192.168.10.1), kết nối qua switch |

## 3. Cấu hình ACL trên Cisco ASA

- Trên thiết bị Cisco ASA Firewall, cấu hình ACL OUTSIDE_IN với luật chặn lưu lượng từ máy tấn công đến máy chủ:

ciscoasa(config)# access-list OUTSIDE_IN extended deny ip host 172.16.100.2 host 192.168.10.12

- Các luật cho phép truy cập web từ máy người dùng (192.168.45.2) đến máy chủ (192.168.10.12) được giữ nguyên.

## 4. Kết quả kiểm thử

### 4.1. PC Bot DDoS ping bị chặn

- Thiết bị: PC Bot DDoS (172.16.100.2) → Desktop → Command Prompt.

- Lệnh thực hiện: ping 192.168.10.12.

- Kết quả: hiển thị "Request timed out".

- Nhận xét: ping không thành công, đúng với mục tiêu chặn.

### 4.2. PC44 truy cập được web

- Thiết bị: PC44 (192.168.45.2) → Desktop → Web Browser.

- Truy cập địa chỉ http://192.168.10.12, trang "Cissco Packet Tracer" hiển thị bình thường.

- Nhận xét: truy cập web thành công, người dùng hợp lệ vẫn được phép.

### 4.3. Kiểm tra ACL trên ASA

- Thiết bị: Cisco ASA Firewall → CLI → show access-list.

- Kết quả: ACL OUTSIDE_IN có 7 phần tử, trong đó:

  - Luật 1: extended permit tcp host 192.168.45.2 host 192.168.10.12 eq www (hitcnt=4).

  - Luật 7: extended deny ip host 172.16.100.2 host 192.168.10.12 (hitcnt=8).

- Nhận xét: bộ đếm gói tin khớp với luật chặn (hitcnt=8) và luật cho phép HTTP (hitcnt=4).

## 5. Kết quả và kết luận

### Kết quả

- Luật ACL chặn lưu lượng từ PC Bot DDoS đến máy chủ đã được kích hoạt.

- Bộ đếm của luật chặn đạt hitcnt=8 (8 gói tin khớp).

- Bộ đếm của luật cho phép HTTP từ PC44 đạt hitcnt=4.

- PC44 vẫn truy cập được dịch vụ web trên máy chủ.

### Kết luận

- Việc cấu hình ACL trên Cisco ASA giúp kiểm soát lưu lượng theo địa chỉ IP nguồn và đích, ngăn chặn lưu lượng từ máy tấn công được chỉ định đến máy chủ, đồng thời duy trì khả năng truy cập web của người dùng hợp lệ.

Lưu ý: Đây là mô hình minh họa biện pháp lọc lưu lượng mạng; kết quả chưa đủ để khẳng định hệ thống có khả năng chống mọi hình thức tấn công DDoS.