Báo cáo tiến độ

ACL • SYSLOG • VLAN • PORT SECURITY • IP VLAN QUẢN TRỊ

# 1. Cấu hình ACL trên ASA

- Các dòng ACL đã dùng cho lưu lượng từ outside vào mạng trong:

access-list OUTSIDE_IN extended permit tcp host 192.168.45.2 host 192.168.10.12 eq www

access-list OUTSIDE_IN extended permit tcp host 192.168.45.2 host 192.168.10.12 eq 443

access-list OUTSIDE_IN extended permit icmp host 192.168.45.2 host 192.168.10.12

access-list OUTSIDE_IN extended permit icmp host 10.255.0.1 host 10.255.0.2

access-list OUTSIDE_IN extended permit udp host 10.255.0.1 host 192.168.10.50 eq 514

access-list OUTSIDE_IN extended permit icmp host 10.255.0.1 host 192.168.10.50

access-group OUTSIDE_IN in interface outside

Ý nghĩa chính:

- Cho phép máy 192.168.45.2 truy cập web HTTP/HTTPS tới máy chủ 192.168.10.12.

- Cho phép ICMP phục vụ kiểm tra kết nối theo các cặp địa chỉ đã chỉ định.

- Cho phép router 10.255.0.1 gửi Syslog UDP/514 tới máy chủ 192.168.10.50.

- ACL được áp dụng chiều vào trên interface outside. Chỉ thêm các dòng phù hợp với chính sách mạng thực tế.

# 2. Cấu hình Syslog

## 2.1. Thông tin máy chủ Syslog

- IP máy chủ Syslog: 192.168.10.50/24.

- Default gateway của máy chủ: 192.168.10.1.

- Giao thức/cổng: UDP/514. Trong Packet Tracer, vào Server > Services > SYSLOG và bật dịch vụ On.

## 2.2. Cấu hình trên router/thiết bị Cisco

## - Câu lệnh:

configure terminal

service timestamps log datetime msec

service timestamps debug datetime msec

logging on

logging trap debugging

logging host 192.168.10.50

end

write memory

## 2.3. Kiểm tra

show logging

ping 192.168.10.50

- Nếu router gửi log qua ASA, cần bảo đảm có route hai chiều và ACL cho phép UDP/514 từ router tới máy chủ Syslog. Việc ping thành công chỉ xác nhận ICMP; cần xem log trên dịch vụ SYSLOG để xác nhận bản tin thực sự đến.

# 3. VLAN và gán cổng

## 3.1. Mẫu cấu hình cổng access

interface fastEthernet 0/2

switchport mode access

switchport access vlan VLAN_ID

exit

## 3.2. Mẫu cấu hình trunk và giới hạn VLAN được phép

interface fastEthernet 0/1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 2,12,31-33,200

exit

## 3.4. Ví dụ VLAN trong cấu hình SW-A-T3

- VLAN 2 (MANAGEMENT); VLAN 10 (A202); VLAN 12 (CAMERA_ACCESS); VLAN 21 (A201).

- VLAN 31–33 (A301–A303); VLAN 41–44 (A401–A404); VLAN 200 (VOICE_A).

Danh sách VLAN được phép trên trunk cần khớp với sơ đồ thực tế.

# 4. Bảng IP quản trị switch

- Phân biệt: IP quản trị là địa chỉ SVI của switch để quản lý/kiểm tra kết nối; địa chỉ Syslog là máy chủ nhận nhật ký. Các IP trong bảng chỉ ghi rõ mức độ đã xác nhận trong trao đổi; không tự suy ra IP còn thiếu.

## 4.1. IP switch quản trị đã ghi nhận

| Switch / thiết bị | SVI quản trị | IP quản trị | Default gateway | Trạng thái ghi nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW-ToaA | VLAN 2 | 192.168.2.3/24 | 192.168.2.1 | Đã ghi nhận |
| SW-Tang1 | VLAN 10 | 192.168.10.2/24 | 192.168.10.1 | Đã xác nhận; VLAN 10 |
| SW-Tang2 | Vlan 10 | 192.168.10.3/24 | 192.168.10.1 | Đã ghi nhận |
| SW-A-T3 | VLAN 2 | 192.168.2.4/24 | 192.168.2.1 | Đã ghi nhận |
| SW-A-T4 | VLAN 2 | 192.168.2.5/24 | 192.168.2.1 | Đã ghi nhận |
| SW-A-T5 | VLAN 2 | 192.168.2.6/24 | 192.168.2.1 | Đã ghi nhận |
| SW-Tang1B | VLAN 2 | 192.168.2.7/24 | 192.168.2.1 | Đã ghi nhận |
| B2-SW | VLAN 2 | 192.168.2.8/24 | 192.168.2.1 | Đã ghi nhận |
| B3-SW | VLAN 2 | 192.168.2.9/24 | 192.168.2.1 | Đã ghi nhận; ping gateway thành công |
| B4-SW | VLAN 2 | 192.168.2.10/24 | 192.168.2.1 | Đã ghi nhận |
| SW-Tang2 | Vlan 10 | 192.168.10.3/24 | 192.168.10.1 | Đã ghi nhận |

# 5. Cấu hình Port Security đã thực hiện

## 5.1. Mẫu cấu hình

Áp dụng cho các cổng access (không áp dụng lên trunk/uplink):

configure terminal

interface range fastEthernet 0/2-4

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 2

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation restrict

end

write memory

## 5.2. Kiểm tra

show port-security

show port-security address

## 5.3. Kết quả

- Trong các switch đã kiểm tra, cấu hình được xác nhận trên 74 cổng.

- Các cổng trunk được loại khỏi danh sách cấu hình.

- Một số cổng VLAN 12/VLAN 200 được bỏ qua do chưa xác nhận chức năng kết nối.

# 6. Lệnh kiểm tra nhanh

- show vlan brief – xem VLAN và các cổng thành viên.

- show interfaces status – xem trạng thái, VLAN và trunk của các cổng.

- show interfaces trunk – kiểm tra trunk và VLAN được phép.

- show ip interface brief – xem trạng thái và IP các interface/SVI.

- show running-config – kiểm tra cấu hình hiện tại (SVI, default-gateway, logging).

- show logging – kiểm tra trạng thái logging trên thiết bị hỗ trợ lệnh.

- show port-security – xem trạng thái Port Security.

- ping 192.168.10.50 – kiểm tra kết nối tới máy chủ Syslog.